035俄罗斯技术：

МЭЛ-3000电锤

МЭЛ-3000新型电锤原则上是用于采用打孔技术进行管道的无沟式敷设的。

制造该设备所需的材料及配件在工业生产中广泛使用。

МЭЛ-3000型电锤是俄罗斯及世界上第一台采用电驱动的水平锤体设备。水平锤体的冲击组件为打桩机--МЭЛ-3000型电锤。МЭЛ-3000型电锤的驱动机是11千瓦功率的三相异步发动机。

МЭЛ-3000型水平电锤可以用来敷设直径200-1400mm的管子。锤体安装在设有预成型竖井的专用框架内。根据打入的深度可以在管子上采用焊接的方法续接2-3米长的小段。

МЭЛ-3000型水平电锤的冲击力可达10-15千焦，单次冲击力就能达到10 千焦，这比现有的冲击装置和静态工作设备的性能高出许多。МЭЛ-3000型水平电锤具体特殊的冲击结构，这使其在工作时可以避免受冲击的管子端部发生变形。 МЭЛ-3000型电锤的噪音大大降低，电驱动又大大提高了它在工作状态下的环保指标。

МЭЛ-3000型电锤在以大功率和强冲击力运行时质量会大大减少，这使其不仅在俄罗斯及独联体国家，而且在国外的封闭式管道敷设市场也具有着无可比拟的优势。

МЭЛ-3000型电锤的结构设计已申请俄罗斯的专利保护。

| 锤重, 千克 | 3000 |
| --- | --- |
| 冲击能量, 千焦 | 15 |
| 冲击频率, 次/分钟 | 12 |
| 要求功率, 千瓦 | 10 |
| 整锤重, 千克 | 4500 |
| 锤外型尺寸, 毫米 |  |
| 高 | 1700 |
| 长 | 2000 |
| 宽 | 1000 |
| 电压, 伏 | 380 |
| 锤有效系数, % | 85 |
| 打洞直径. 毫米 | 不超过 1400 |

除了水平电锤以外，俄方公司还研发了МЭЛ-3500垂直电锤。

合作方式：为中方企业供货；在俄专利基础上设立中国境内合资公司。

联系方式：

俄罗斯驻华商务代表处业务部门

北京电话： (010) 65322201 传真: (010) 65325398

电子邮箱：russchinatrade@gmail.com

网站：www.russchinatrade.ru